秦审批环准许〔2025〕01-0022号

关于《秦皇岛金茂源纸业有限公司

年产12万吨农、林秸秆浆综合利用及锅炉升级改造项目环境影响报告书》的批复

秦皇岛金茂源纸业有限公司：

所报《秦皇岛金茂源纸业有限公司年产12万吨农、林秸秆浆综合利用及锅炉升级改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）审批申请及相关材料收悉。根据环评报告书结论、技术评审会专家评审意见、河北超泰环保科技有限公司对该项目的技术评估意见、结合本项目环境影响特点及公示反馈等方面情况，经研究，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

该项目为技术改造项目，位于河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇圈子营村北（秦皇岛金茂源纸业有限公司现有厂区内），总占地约200亩，其中新增规划工业用地39.6亩，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，本项目用地不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中限制、禁止类项目，土地性质为工业用地。厂界南侧为圈子营村，东、西、北侧为空地。依据《电力设施保护条例实施细则（2024修订）》，35kV架空电力线路保护区为导线边线向外侧水平延伸3m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。该项目北侧存在35kV架空线路，最小距离为8m，因此不会对架空线路产生影响。该厂址不在生态保护红线区和生态环境空间布局约束区内，距离最近生态红线3.75km。综上，该项目选址可行。

主要建设内容及规模为：1.新建一条农、林秸秆浆生产线，占地50亩，其中新增占地39.6亩，建筑面积9000m2；主要建设原料储存车间、秸秆综合利用车间等，购置安装计量螺旋、料片筛选机、双螺旋脱水机、挤压撕裂机、预蒸螺旋机、高浓磨浆机等设备及相关配套设施等。项目建成后年产农、林秸秆浆12万吨，用于替换部分废纸浆产能（厂区33万吨废纸浆产量减少12万吨），纸浆及原纸总产能不变。2.对现有2台燃煤锅炉进行升级改造，拆除1台37t/h燃煤锅炉，将另1台37t/h燃煤锅炉进行升级改造为1台74t/h燃煤锅炉并增加相关附属设施，锅炉总容量不变。3.新增1套挤干机，将现有工程及本项目制浆产生的沉底渣、造纸浆渣脱水、压制为入炉燃料，以达到固体废物资源化、减量化目的。工程总投资12000万元，其中环保投资780万元，占总投资的6.5%。

本项目为C2212非木竹浆制造，属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中鼓励类：“采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条10万吨/年及以上的纸浆生产线建设”；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入项目；不在《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）“高耗能、高排放”项目管理目录内；产品纸浆用于本厂造纸工序，产品纸不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品，符合当前国家及地方产业政策要求。该项目已取得秦皇岛市抚宁区行政审批局出具的企业投资项目备案信息编号：抚行审备〔2025〕139号。

该项目符合《“十四五”生态环境保护规划》、《河北省生态环境保护“十四五”规划》、《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》、《秦皇岛市生态环境保护专项规划》（2020－2035年）要求。

该项目位于河北抚宁经济开发区圈子营片区，为现代纸业产业园，项目生产的纸浆用于现有工程造纸。经对照《河北抚宁经济开发区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》中生态环境准入清单及审查意见，本项目符合相关要求。

本项目与《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》、《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（秦传（2022）6号）、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）、《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发〔2024〕7号）等文件对照分析，符合国家及地方环境管理相关政策要求。

该项目不在《河北省生态保护红线》、《秦皇岛市生态保护红线》、《秦皇岛市生态环境准入清单（2023版）》规定的生态保护红线区和生态环境空间布局约束区内。

本项目须全面落实各项污染防治措施后，污染物均达标排放，经预测项目营运对大气、地下水、土壤环境影响较小，不会突破环境质量底线。

本项目不新增用水许可量，不新增用煤量，新增占地为规划的工业用地，资源利用均未超出区域负荷上限。

该项目位于《秦皇岛市生态环境准入清单（2023版）》中的陆域管控单元ZH13030620118范围内，符合生态环境准入清单准入要求。符合《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》中相关管控要求，项目建设符合“三线一单”相关要求。

该《报告书》已通过河北超泰环保科技有限公司的技术评估，结合评估意见（绿秦环评［2025］026号）及本项目公众参与调查情况及其公示反馈情况，在项目符合国家和地方产业政策，选址符合用地规划及环境保护功能区划以及全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的环境保护措施。

二、项目须加强生产全过程管理，强化综合利用，降低能耗物耗，减少各种污染物的产生量和排放量。同时，你公司在项目建设和运行过程中要认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，确保各治污设施正常运行，各种污染物达标排放，各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，按照要求认真落实各项污染防治措施，加强环保设施运营管理，确保满足相关要求，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，减少施工对环境的影响。

1.该项目建设钢结构厂房，不涉及大量的土方开挖及堆存，锅炉拆除位于锅炉房内，不会产生大量扬尘。施工期扬尘主要为建材堆置和运输产生的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免地将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。施工期扬尘控制措施：①在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息。②施工现场按规定连续设置硬质围挡（围墙），实施全封闭管理。一般路段高度不低于1.8m。施工现场要安排人员定期冲洗、清洁，保持围挡（围墙）整洁、美观。③对主要出入口、主要道路、堆放区的地面按规定进行硬化处理。施工现场出入口采用混凝土进行硬化或采用硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设。④在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土。⑤建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施；建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，生活垃圾用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃；施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露；施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时有降尘措施，余料及时回收。⑥进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实；装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，采取完全密闭措施。⑦遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。⑧施工现场须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，采取防尘措施。⑨建筑物内地面清扫垃圾进行洒水抑尘，保持干净整洁。建筑垃圾及时清运，在场地内堆存的，施工现场的建筑垃圾设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖。生活垃圾用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃、焚烧。⑩施工现场出入口、加工区和主作业区等处安装视频监控，与住建部门联网；按规定安装在线监测系统，与环保部门联网，对施工扬尘实时监控。项目开工前安装完毕。新建建筑工地扬尘整治达到覆盖“六个百分之百”和视频监控、PM10在线监测设备“两个全覆盖”要求。

2.施工污水主要为建筑材料的清洗污水和工人的生活污水。项目施工期较短，施工场地不设施工营地，施工人员利用厂区内已建冲厕。建筑材料的清洗过程在沉淀池内进行。废水在经过沉淀后，上层清水可喷洒施工场地抑尘，底层沉淀物可作为砂土回用于建筑过程。

3.施工噪声主要包括施工现场的各类机械设备运转噪声和物料运输车辆的交通噪声。项目主要施工场地位于厂区最东侧，施工地200m范围内无声环境保护目标，为最大限度减轻施工噪声对周围声环境的影响，建设单位须采取以下措施：①建设单位与施工单位签订合同时，要求其使用低噪声机械设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；②在结构施工阶段和装修阶段，建筑物的外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；③施工场所车辆出入现场时低速、禁鸣；④在施工过程中采取必要的保护措施，电锯、电刨使用时采用隔音设备，如临时隔音棚、隔音罩等。⑤建设及施工单位与施工场地周围村居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采用的降噪措施。⑥合理安排施工时间，禁止在12：00～14：00，22：00～6：00期间进行建筑施工作业。施工阶段作业噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)表1标准要求。

4.施工期固体废物主要为废包装、建筑垃圾等，均属Ⅰ类一般固体废物。须采取以下防范措施：（1）施工单位指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作，不得随意丢弃。（2）施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、石、黄沙、弃土等建筑垃圾，及时收集作为地基的填筑料。（3）各类建材的包装箱、袋等派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。

5.采取严格防渗防漏措施，确保所有生产和生活污水按《报告书》要求得到合理处置，最大限度减少对环境的不利影响。

（二）加强运营期环境管理，认真落实各项污染防治措施，确保满足相关标准和要求。

1.严格落实大气污染防治措施。

循环流化床锅炉烟气再循环，锅炉烟气由1套“SNCR-SCR脱硝+布袋除尘+活性炭喷射+布袋除尘+石灰-石膏湿法脱硫+湿式电除尘”装置处理后经1根45m排气筒（DA001）排放。锅炉烟气排放须执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃煤锅炉及《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）表2排放限值。

秸秆上料、筛选产生的废气经1套布袋除尘器处理后，由1根15m排气筒排放。颗粒物排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。

秸秆原料车间全封闭，洒水抑尘，厂界无组织颗粒物须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求。

2.严格落实水和土壤污染防治措施。

本项目产生的原料洗涤、预热后脱出废水全部回用于料片洗涤工序；锅炉系统排污水经沉淀池沉淀后，全部用于脱硫塔补水及厂区内洒水抑尘；浆渣、沉底渣挤出废水依托现有污水处理站处理后回用，无废水外排。该项目处理的废水与现有工程废水水质相同，建成后全厂废水处理量减少，现有污水处理站可满足该项目依托。

为防止场区和区域地下水污染，各浆池采取严格的混凝土防渗措施，对池壁进行防腐防渗处理，杜绝渗漏。做好地面硬化处理，并设置防渗层。根据当地地下水流向设置地下水监控井，定期委托有资质的监测站监测，如发现地下水水质异常，及时告知环境保护主管部门，并及时对场内进行检查，杜绝污染继续进行。

地下水污染防治须按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。①源头控制：在液体储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；本项目管线敷设全部为地上敷设，可做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。②污染监控体系：本项目依托厂区现有地下水监控井，可及时发现污染、及时控制。③应急响应措施：一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，且使污染得到治理。④污染防治分区：现有厂区已按要求进行防渗处理，该项目新增占地区域根据污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，将场区划为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。

严格落实本项目防腐、防渗和跟踪监测对地下水及土壤污染进行防控等措施，并按照《报告书》要求落实地下水和土壤污染防治措施。

3.加强噪声污染防治。

在满足工艺设计技术要求的条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值；在此基础上，针对各主要噪声源特性，采取基础减振、消声、隔声等措施。该项目厂界噪声须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，声环境保护目标噪声须达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4.加强固体废物污染防治。

企业要严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，认真落实《报告书》规定的固体废物处理、处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，实现资源的综合利用。不合格秸秆返回厂家再加工；部分沉底渣作为锅炉燃料，其余沉底渣、锅炉炉渣、脱硫石膏、秸秆浆生产线除尘灰外售综合利用；秸秆浆生产线废布袋送垃圾焚烧厂焚烧；锅炉粉煤灰（一级除尘灰）及一级除尘废布袋暂按危险废物管理，粉煤灰鉴别后为一般工业固废则外售综合利用，废布袋送垃圾焚烧厂焚烧，若鉴别为危险废物则委托资质单位进行处理；脱硝催化剂更换时随即委托有资质单位外运处理，不在厂内存储；二级除尘灰、二级除尘废布袋、废机油及油桶、废电池暂存于现有危废间内，定期送有资质单位处置。本项目危险废物依托现有危废间暂存。现有危废间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设并通过验收。危废间地面及墙面裙脚为防渗混凝土，渗透系数小于10-10cm/s，并设置收集池。发生液体危险废物泄漏事故时可有效收集并清理。危险废物贮存和运行管理须达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

5.落实《报告书》其他环境管理要求。

三、强化环境风险防范和应急管理。制订完善的环境管理、风险管理措施，设施配备齐全，加强相关人员培训。加强风险源管控，严格落实《报告书》中环境风险防范措施，编写突发环境事件应急预案、备案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

四、认真落实《报告书》中规定的污染防治措施及清洁生产措施，项目实施后，企业须按照国家排污许可有关管理规定及时办理排污许可证。

五、企业生产运营期间，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

六、进一步强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定，建设规范的污染物排放口，设立标志牌。按照《报告书》要求安装污染物自动监控设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网，保证设备正常运行。对《报告书》要求的监测内容定期开展监测，企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台等相应设施。

七、本项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入生产，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目环境影响评价文件经批准后，如设计和施工变化造成工程性质、规模、工艺、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。

八、你单位在接到本批复后的10个工作日内，须将环评报告书及其批复送秦皇岛市生态环境局抚宁区分局、资规局等相关部门备案，日常监督管理由秦皇岛市生态环境局抚宁区分局负责。建设单位须定期向秦皇岛市生态环境局抚宁区分局报告“三同时”完成情况。并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

秦皇岛市行政审批局

2025年9月28日